- 电面：
	1. 什么是uvm phase，怎么work的

- objection是什么，怎么work的

- Constraint，给定address 和 size，要去读/写memory。然后同时有个range，要求不能读到这个range里面去（上限4096）

- rand bit[31:0] address;

- rand int size;

- Constraint c {
	address + size <= 4096;

- address > range_upper_bound || addresss + size <= range_lower_bound;

- }

- Follow up question，没有这个range了，现在规定不停的在0-4095这个区间里面取，直到不能取为止

- 加一个queue，每次取完在post randomize里面加入到这个queue里面，	然后用一个helper function，要求每次新产生的address + size不能和这个queue	里面的区间有overlap

- SVA

一个input clk，一个input int 是expected_clock_period. Input clk时钟周期是不稳定的，所以需要写个assertion和每个expected_clock_period相差不过5%.

Int last_rising_edge = -1;

always @(posedge clk) begin

last_rising_edge = $stime();

end

property my_property @(posedge clk);

last_rsing_edge != -1 |-> 100 * ($stime - last_rising_edge) / expected_period < 5;

endproperty

- Follow up question:

expected_clock_period is not synced with clk, how to do it?

Answer: use another variable to store expected_clock_period at each rising edge. And compare real clock period with this variable.